- Delta-2B激光雷达使用手册

- 低成本360°扫描激光雷达

- (适用于Delta-2B激光雷达)

- 版  本： V1.0

- 深圳市杉川机器人有限公司

- 目       录

- 一．简介	3

- 二．开发参考与SDK使用	3

- 2.1 系列激光雷达引脚规格与定义	3Delta-2B

- 2.2 设备连接	4

- 2.3 雷达建图软件使用	4

- 2.4 使用SDK进行开发	5

- 三．操作建议	5

- 3.1预热与最佳工作时间	5

- 3.2环境温度	5

- 3.3环境光照	5

- 四．修订历史	6

- 一．简介

- Delta-2B SDK包含了方便用户对Delta-2B系列进行性能评估与早期开发所需的数据手册、规格书、驱动包(Linux和ROS)和Windows雷达建图软件。本手册仅适用Delta-2B激光雷达，通过对本手册的阅读，你可以很快学会熟练使用激光雷达。

- Delta-2B

- 二．开发参考与SDK使用

- 2.1 Delta-2B系列激光雷达引脚规格与定义

- Delta-2B系列激光雷达使用5Pin 2.0 Pitch插头,引脚信号定义如下:

| - 信 号 名 | - 类 型 | - 描 述 | - 最小值 | - 典型值 | - 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - M+ | - 电机供电 | - 电机电源正 | - 2.5V | - 3.3V | - 5V |
| - M- | - 电机供电 | - 电机电源负 | - 0V | - 0V | - 0V |
| - VCC | - 雷达供电 | - 雷达电源正 | - 4.8V | - 5V | - 5.5V |
| - GND | - 雷达供电 | - 雷达电源负 | - 0V | - 0V | - 0V |
| - TX | - 数据输出 | - 测量数据串口输出 | - 0V | - 3.3V | - 3.5V |

- 备注：

- 1.电机电源典型值为DC3.3V,可以通过调节电机电压大小或者PWM（ 5V ）调制来调节电机的转速。雷达可接受的电机转速范围为4～10r/s。

- 2.Delta-2B系列雷达采用外接DC 5V供电，启动电流典型值为600mA，正常工作电流典

- 型值为500mA。

- 建议通过外接DC 5V电源给Delta-2B系列雷达供电，因部分电脑USB电源质量与驱

- 动能力不够，所以不推荐用电脑USB口给Delta-2B系列雷达供电。

- 2.2 设备连接

- 用套件中提供的连接线将Delta-2B激光雷达与电脑或设备的USB口连接，USB转UART TTL模块插入PC机USB接口。

- USB-UART TTL模块插入前，请确认PC机是否安装了USB转UART TTL模块驱动。如未安装，请安装USB转UART TTL驱动，以免上位机搜索不到设备串口。

- 2.3 雷达建图软件使用

- 2.3.1双击”Delta-2B.exe”运行(win10 系统请以管理员权限运行)建图软件，并在串口选择框中选择正确的串口，并点”OK”按扭，如下图所示：

- 2.3.2 在菜单中依次点击”Command”->”Scan”或点击工具栏中的图标，开始

- 接收雷达数据并建图，如下图所示:

- 2.3.3 可以移动鼠标到所要测量的点上，测量当前点的距离和角度信息，并在图形显

- 示区的左上角显示。

- 2.3.4 如果要停止接收数据，依次点击”Command”->”Stop”或点击工具栏中的图

- 标即可停止。

- 2.4 使用SDK进行开发

- 杉川机器人提供了对Delta-2B系列雷达进行开发的配套SDK:

- 基于linux平台的SDK：Delta-2B_linux.tar。

- 2. 基于ROS平台的SDK：Delta-2B_ros.tar。

- 用户可直接基于我们提供的SDK包开发，也可以将我们提供的SDK源代码快速移植到

- 其他的操作系统或者嵌入式系统当中。详情请参考SDK中的相关说明文档。

- 三．操作建议

- 3.1预热与最佳工作时间

- 由于测距核心在工作中将产生热量，建议在Delta-2B系列激光雷达工作（电机开始运转） 6分钟后使用。此时测距精度将达到最佳水平。

- 3.2环境温度

- 当环境温度与常温差距过大将影响测距系统的精度，并可能对激光雷达产生损害。请 避免在高温（> 40 摄氏度）以及低温（< -10 摄氏度）的条件中使用。

- 3.3环境光照

- Delta-2B系列雷达的理想工作环境为室内，室内环境光照（包含无光照）不会对Delta-2B 系列雷达工作产生影响。请避免使用强光源（如大功率激光器）直接照射Delta-2B的光学视觉系统。

- 如果需要在室外使用，请避免Delta-2B系列激光雷达的光学视觉系统直接面对太阳照射，这将这可能导致光学系统的感光芯片出现永久性损伤，从而使测距失效。

- Delta-2B系列雷达在室外强烈太阳光反射条件下的测距范围将缩短。

- 3.4售后维修

- Delta-2B系列雷达属于精密光学仪器，如有问题，请及时与我司售后联系，请勿私自拆卸维修。

- 四．修订历史

| - 日 期 | - 版 本 | - 修订人 | - 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2018/05/31 | - 1.0 | - JL Wan | - 初始版本 |